| Број ЈН: 02-37/2-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ" |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРТИЈА 1. |  | " ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОMАДИ" |  |  |  |  |  |
| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Шифра из ОРН | Р. БРОЈ | НАЗИВ ДОБРА | Ј. МЕРЕ | КОЛИ-ЧИНЕ | ЦЕНА ПО Ј.М. (без ПДВ) | ВРЕДНОСТ (5X6) | ПРОИЗВОЂАЧ |
|  | 1 | Фазонски комади прирубницама. |  |  |  |  |  |
|  |  | Фазонски комади су од дуктилног лива испитано по захтевима СРПС ЕН 545:2013, од нодуларног лива по стандарду СРПС ЕН 1563, прирубницe разбушене по захтевима стандарда СРПС ЕН 1092-2-1, погодан за пијаћу воду. Сви комади морају да одговарају СРПС ЕН 1074-1. Eпoкси заштита у складу са DIN 3476:1996 и DIN 30677-2:1988. |  |  |  |  |  |
|  |  | Радни медијум: |  |  |  |  |  |
|  |  | вода за пиће, температуре до 20º С |  |  |  |  |  |
|  |  | NP 10 bar |  |  |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 250 mm L=1000mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 250 mm L=700 mm | ком | 3 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 250 mm L=500 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 200 mm L=300 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 200 mm L=600 mm | ком | 8 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 125 mm L=300 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 100 mm L=800 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 100 mm L=600 mm | ком | 12 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 100 mm L=500 mm | ком | 4 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 100 mm L=400 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 100 mm L=300 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 100 mm L=200 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 80 mm L=1000 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 80 mm L=800 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 80 mm L=700 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 80 mm L=600 mm | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 80 mm L=400 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 80 mm L=300 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 50 mm L=600 mm | ком | 3 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 50 mm L=400 mm | ком | 3 |  |  |  |
|  |  | FF Спојница са прирубницама Ø 50 mm L=300 mm | ком | 3 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 300/200 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 300/100 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 250/200 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 200/150 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 200/125 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 200/100 mm | ком | 3 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 200/80 mm | ком | 7 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 150/125 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 150/100 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 150/80 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 125/100 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 125/80 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 100/80 mm | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 100/50 mm | ком | 15 |  |  |  |
|  |  | FFR Редукција са прирубницама Ø 80/50 mm | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | FFK 45° Лук са прирубницама Ø 250 | ком | 4 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 300/300 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 250/100 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 250/200 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 200/200 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 200/150 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 200/100 mm | ком | 8 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 100/100 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 100/80 mm | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 100/50 mm | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 80/80 mm | ком | 30 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 80/50 mm | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | Т комад са прирубницама Ø 50/50 mm | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 200/200 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 200/150 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 200/100 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 200/80 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 150/100 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 150/80 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 100/80 mm | ком | 4 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 100/50 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 80/80 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 80/50 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | ТT комад са прирубницама Ø 50/50 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | Q 90º са прирубницама Ø 80mm | ком | 13 |  |  |  |
|  |  | N са прирубницама Ø 200mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | N са прирубницама Ø 150mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | N са прирубницама Ø 50mm | ком | 11 |  |  |  |
|  |  | Х слепа прирубница Ø 300 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | Х слепа прирубница Ø 250 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | Х слепа прирубница Ø 200 mm | ком | 4 |  |  |  |
|  |  | Х слепа прирубница Ø 150 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | Х слепа прирубница Ø 125 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | Х слепа прирубница Ø 100 mm | ком | 20 |  |  |  |
|  |  | Х слепа прирубница Ø 80 mm | ком | 25 |  |  |  |
|  |  | Х слепа прирубница Ø 50 mm | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | EKS Ø200 | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | EKS Ø80 | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | EKS Ø50 | ком | 4 |  |  |  |
|  |  | FKS Ø100 | ком | 6 |  |  |  |
|  |  | FKS Ø80 | ком | 10 |  |  |  |
|  |  | FKS Ø50 | ком | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Радионички комади. |  |  |  |  |  |
|  |  | Радионички комад је од дуктилног лива ГГГ 40 са прирубницама, са епоксидном спољашњом и унутрашњом заштитом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Радни медијум: |  |  |  |  |  |
|  |  | NP 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | FFS Спојница са прирубницама и међуприрубницама Ø 250 mm L=800 mm | ком | 3 |  |  |  |
|  |  | FFS Спојница са прирубницама и међуприрубницама Ø 200 mm L=800 mm | ком | 5 |  |  |  |
|  |  | ХР Редукциона прирубница Ø 200/50 mm | ком | 1 |  |  |  |
|  |  | ХР Редукциона прирубница Ø 200/80 mm | ком | 2 |  |  |  |
|  |  | ХР Редукциона прирубница Ø 100/2х1'' | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА, без ПДВ: |  |
|  |  |  |  |  |  | ПДВ 20%: |  |
|  |  |  |  |  |  | СВЕГА, са ПДВ: |  |
| ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ (мин. 30 дана) |  |  |  |  |  |  |  |
| РОК ПЛАЋАЊА (макс. 45 дана) И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА : |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕСТО ИСПОРУКЕ: |  |  | Складиште Наручиоца у Сомбору |  |  |  |  |
| РОК ИСПОРУКЕ: ( макс. 7 дана од дана захтева наручиоца) |  |  |  |  |  |  |  |
| РАДНО ВРЕМЕ ПОНУЂАЧА: |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ НА ПОНУЂАЧА: |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ ПОНУЂАЧА: |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОБА ЗА ПОТПИС УГОВОРА и ФУНКЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСТАЛО: |  |  |  |  |  |  |  |
| » | Телефони: |  |  |  |  |  |  |
| » | Телефакс: |  |  |  |  |  |  |
| » | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Напомене: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Избор најповољнијег понуђача ће се извршити по критеријуму "најнижа понуђена цена". |  |  |  |  |  |  |
| 2. | У случају да две или више понуда имају исте понуђене цене, предност ће добити Понуђач који нуди краћи рок испоруке, а ако је и то исто предност ће добити Понуђач који нуди дужи рок плаћања и повољније услове. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Понуде ћемо сматрати потпуним и прихватљивим само у случају да су дате цене за све ставке. У супротном понуде ћемо одбити као непотпуне и неприхватљиве. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Набавка је сукцесивна. |  |  |  |  |  |  |
| Додатни услови: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Понуђачи требају приложити aтест или сертификат, са извештајем овлашћене лабораторије, којим се доказује да добро, које је предмет набавке, задовољава стандарде који се примењују у Рeпублици Србији. У случају да је понуђено добро страног порекла, Понуђач коме се додели уговор о набавци је у обавези да достави документацију преведену на српски језик са упутством за монтажу. |  |  |  |  |  |  |
|  | Понуде Понуђача, који не испуне тражене услове, ћемо одбити као непотпуне и неприхватљиве. |  |  |  |  |  |  |