Број: 02-37/49-2017-ЈП8/4

Датум: 15.05.2017.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02-37/49-2017-ЈП8

Сомбор, мај 2017. године

Број: 02-37/49-2017-ЈП8/4

Датум: 15.05.2017.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Јавно комунално предузеће „ВОДОКАНАЛ“ Сомбор је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр, 02-37/49-2017-ЈП8/1 и Решења о образовању комисије за јавно набавку бр. 02-37/49-2017-ЈП8/2 припремило:

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

БРОЈ: 02-37/49-2017-ЈП8

Конкурсна документација садржи:

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

- ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- МОДЕЛ УГОВОРА

Број: 02-37/49-2017-ЈП8/3

Датум: 15.05.2017.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-37/49-2017-ЈП8/1 од 15.05.2017. године, наручилац објављује:

1.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

- За јавну набавку Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

- Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

- Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

- Понуду може поднети понуђач који наступа самостално,  понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

- Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.

У случају да два понуђача имају исту цену предност се даје понуђачу који има краћи рок извођења радова.

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.vodokanal.co.rs и са Портала јавних набавки.

- Понуде се могу поднети непосредно:

  - у пословним просторијама наручиоца у улуци Белог Голуба бр.5 у Сомбору, канцеларија 8 на другом спрату.

  - путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор.

- Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку бр. 02-37/49-2017-ЈП8 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе.

- Рок за подношење понуде је: 15.06.2017. године до 1030 часова, без обзира на начин доставе. Благовременом понудом сматра се понуда  примљена од  стране наручиоца до датума и часа одређеног  у Позиву за подношење понуда.

- Отварање понуда је јавно о обавиће се дана 15.06.2017. године у 11 часова, у просторијама наручиоца у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у сали за састанке на трећем спрату.

- Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да приложи овлашћење на основу којег може активно учествовати у поступку отварања понуда.

- Одлука о додели уговора биће донета у року дo 25 дана од дана отварања понуда.

- Лице за контакт: за формално правна питања - Озрен Ковачић   sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Мирјана Бабић mirjana@vodokanal.co.rs

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“

______________________________

в.д. Директора, Јасмина Бобић

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „ВОДОКАНАЛ

Адреса: Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор

Интернет страница: www.vodokanal.co.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке: услуге Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.

- Контакт: Јавно комунално предузеће „Водоканал“ , Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, за формално правна питања - Озрен Ковачић sekretar@vodokanal.co.rs и за техничка питања Мирјана Бабић mirjana@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне набавке.

2а. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“

Ознака из општег речника набавки:

– ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА:  Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

| I ИЗРАДА ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ И ИСТРАЖНО- ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА ИЕБ-11А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | НАЗИВ РАДОВА | Ј.МЕРЕ | КОЛИ-ЧИНА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а | ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (4Х5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Транспорт и постављање постројења за бушење | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Бушење истражне бушотине у интервалу од 0-70 м, пречником 190 мм | м | 70 |  |  |
| 3. | Геоелектрична каротажна мерења од 0-70 м и то: -СЕП(СП)каротаж- сопствени електрични потенцијал -ЦЕО каротаж-специфична електична отпорност -гама каротаж-природна радиоактивност -термокаротаж и -мерење пречника бушотине-калипер | м | 70 |  |  |
| 4. | Бушење од 0 до 6 м за уводну колону пречника  1020 мм | м | 6 |  |  |
| 5. | Уградња уводне колоне пречника  912 мм од 0 до 6 м и њена цементација 6,0-0,0 | м | 6 |  |  |
| 6. | Проширење истражне бушотине у интервалу од 6-64м, реверсном методом, минималним пречником 820 мм | м | 58 |  |  |
| 7. | Уградња бунарске конструкције : |  |  |  |  |
| 7.1. | Набавка, припрема и уградња таложника, од пуних челичних бешавних цеви  323,9 мм, дебљине зида 6,3 мм, у интервалу од 62,0-56,0 м | м | 6 |  |  |
| 7.2. | Набавка, припрема и уградња филтера, од челичних бешавних цеви цеви  323,9 мм, дебљине зида 6,3мм, са отворима димензија 20 мм тако да омогућавају порозност филтера од око 20-25%, обавијених ПВЦ ситом отвора окаца 0,4х0,5 мм, у интервалима од 56-44 м и 41-31 м (укупно 22 метара ), | м | 22 |  |  |
| 7.3. | Набавка, припрема и уградња експлоатационе колоне, од пуних челичних бешавних цеви  323,9 мм, дебљине зида 6,3 мм, у интервалу од 31-0,5 метара | м | 31,5 |  |  |
| 7.4. | Набавка, припрема и уградња колоне, од пуних бешавних челичних цеви,  323,9 мм, дебљине зида 6,3 мм, међуфилтера, у интервалу 44 - 41 метара | м | 3 |  |  |
| 7.5. | Централизери, четворокраки димензионисани на пречник 323,9/820 мм | сет | 3 |  |  |
| 8. | Набавка, превоз и уградња кварцног гранулата 1-3 мм, у интервалу од 64 до 25 м | м | 39 |  |  |
| 9. | Набавка, превоз и уградња тампона од бентонитске глине у интервалу од 25 до 0,0 м | м | 25 |  |  |
| 10. | Испирање и разрада бунара 48 сати ( 24 часа аерлифт + 24 часа пумпа ) | час | 48 |  |  |
| 11. | Краткотрајни тест црпења бунара СТЕП методом у трајању од 14 h ( 12 h црпење и 2 h повратак нивоа ) | час | 12 |  |  |
| 12. | Набавка и монтажа бунарске капе  323мм | ком | 1 |  |  |
| 13. | Израда Техничког извештаја | ком | 1 |  |  |
| I. | Укупно за израду ИЕБ-11 | Цена/бунар без ПДВ-а |  |  |  |

| II ИЗРАДА ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ И ИСТРАЖНО- ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА ИЕБ-18 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б. | НАЗИВ РАДОВА | Ј.МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА без ПДВ | ВРЕДНОСТ (4Х5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Пресељење постројења за бушење и постављање на нову локацију, која се налази у оквиру ЦСВ“ Јарош“ Сомбор ( Удаљеност од бунара ИЕБ-11А око 600м ) | паушал | 1 |  |  |
| 2. | Бушење истражне бушотине у интервалу од 0-66 м, пречником 190 мм | м | 66 |  |  |
| 3. | Геоелектрична каротажна мерења од 0-66 м и то: -СЕП(СП)каротаж- сопствени електрични потенцијал -ЦЕО каротаж-специфична електична отпорност -гама каротаж-природна радиоактивност -термокаротаж и -мерење пречника бушотине-калипер | м | 66 |  |  |
| 4. | Бушење од 0 до 6 м за уводну колону пречника  1020 мм | м | 6 |  |  |
| 5. | Уградња уводне колоне пречника  912 мм од 0 до 6 м и њена цементација 6,0-0,0 | м | 6 |  |  |
| 6. | Проширење бушотине у интервалу од 6-65, реверсном методом, минималним пречником 820 мм | м | 59 |  |  |
| 7. | Уградња бунарске конструкције : |  |  |  |  |
| 7.1 | Набавка, припрема и уградња таложника, од пуних челичних бешавних цеви  323,9 мм, дебљине зида 6,3 мм, у интервалу од 64,0-58,0 м, | м | 6 |  |  |
| 7.2 | Набавка, припрема и уградња филтера, од челичних бешавних цеви цеви  323,9 мм, дебљине зида 6,3мм, са отворима димензија 20 мм тако да омогућавају порозност филтера од око 20-25%, обавијених ПВЦ ситом отвора окаца 0,4х0,5 мм, у интервалима од 58,0-49,0 м и 46,0-31,0 м (укупно 24 метара ), | м | 24 |  |  |
| 7.3 | Набавка, припрема и уградња експлоатационе колоне, од пуних челичних бешавних цеви  323,9 мм, дебљине зида 6,3 мм, у интервалу од 31-0,5 метара | м | 31,5 |  |  |
| 7.4 | Набавка, припрема и уградња међуфилтера, бешавна челична цев пречника 323,9мм, дебљине зида 6,3мм, у интервалу од 49-46 метара | м | 3,0 |  |  |
| 7.5 | Централизери четворокраки, димензионисани на пречник 323,9/820 мм | сет | 3 |  |  |
| 8. | Набавка, превоз и уградња кварцног гранулата 1-3 мм, у интервалу од 66 до 25 м | м | 41 |  |  |
| 9. | Набавка, превоз и уградња тампона од бентонитске глине у интервалу од 25 до 0,0 м | м | 25 |  |  |
| 10. | Испирање и разрада бунара 48 сати ( 24 часа аерлифт + 24 часа пумпа ) | час | 48 |  |  |
| 11. | Краткотрајни тест црпења бунара СТЕП методом у трајању од 14 h ( 12 h црпење и 2 h повратак нивоа ) | час | 12 |  |  |
| 12. | Набавка и монтажа бунарске капе  323мм | ком | 1 |  |  |
| 13. | Израда Техничког извештаја | ком | 1 |  |  |
| II. | Укупно за израду ИЕБ-18 | Цена/бунар без ПДВ-а |  |  |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

| Р.бр. | Назив објекта |  | Цена радова |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ИЕБ-11А |  |  |
| II | ИЕБ-18 |  |  |
|  |  | УКУПНО I-II, БЕЗ ПДВ-а |  |
|  |  | ПДВ |  |
|  |  | УКУПНО I –II СА ПДВ-ом |  |

НАПОМЕНА:

- Ископ компензационог базена и канала за флуид, те узимање узорка воде и израда анализе А обима   ради Инвеститор.

- Исправном понудом поред осталих законских услова сматраће се само понуда која садржи све ставке из спецификације. Неће се узимати у обзир варијанте по ставкама.

- Стварне количине радова ће се рачунати по овереној ситуацији од страна Надзорног органа и Инвеститора.

- Детаљан опис планираних радова се налази у Пројекту детаљних хидрогеолошких истраживања на изворишту ЦСВ „Јарош“ у Сомбору за потребе израде бунара ИЕБ-11А и Пројекту детаљних хидрогеолошких истраживања на изворишту ЦСВ „Јарош“ у Сомбору за потребе израде бунара ИЕБ-18.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

4. УПУТСТВО понуђачима како да сачине понуду

Број 02-37/49-2017-ЈП8

Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на српском језику, попуњавањем   обрасца понуде (образац понуде је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.Понуда са варијантама није дозвољена.

Обавезни садржај понуде:

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ;

2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА КОЈИ НЕМОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 30 ДАНА

3. ЦЕНА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК, ВРЕМЕ, МЕСТО, И ГАРАНТНИ РОК;

4. ПОДАТКЕ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

5.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ;

6. ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ НА УЧЕШЋУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ДОКАЗИМА;

7.  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА;

8 . ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ;

9.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ;

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА;

12. МОДЕЛ УГОВОРА.

ИЗМЕНЕ И  ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда. Понуда не може да буде допуњена, опозвана или измењена након истека рока за подношење.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“, Белог голуба бр. 5, 25000 Сомбор, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду, ЈН бр. 02-37/49-2017-ЈП8 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку – Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду, ЈН бр. 02-37/49-2017-ЈП8 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку у отвореном поступку Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду, ЈН бр. 02-37/49-2017-ЈП8 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку у отвореном поступку Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду, ЈН бр. 02-37/49-2017-ЈП8 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који ангажује подизвођача дужан је да наведе у понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. У случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу, у обавези је да приликом потписивања уговора писaним путем обавести Наручиоца о делу потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од Наручиоца.

ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА

Саставни  део  заједничке  понуде  је  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе   међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

НАЧИН И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА

Понуђач је у обавези да достави понуду која садржи начин и услове плаћања (образац понуде).

Аванс није дозвољен.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у понуди (уписивањем у празно поље поред ознаке ЦЕНА) прецизно наведе укупну цену изражену у динарима,  са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен Законом о јавним набавкама. Меродавна је текстуално исказана цена  у односу на нумерички исказану цену. Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Укупна вредност биће утврђена по стварно изведеним количинама, применом јединичних цена из прихваћене понуде.

РОК   ПЛАЋАЊА

Рок плаћања  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), до 45 дана од дана пријема фактуре од стране наручиоца.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди  које  је  као  такве,  у  складу  са  законом  понуђач  означио  у  понуди. Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информација  које  би  значиле  повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача (поносиоца пријава), као и податаке о поднетим понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних  услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријум и рангирање понуда. Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости

података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, док у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано  „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац   ће   позвати   понуђача   да   уклони   ознаку  поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов овлашћени заступник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“,уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће понуду у целини одбити.

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, на адреси: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, од стране особа за контакт са назнаком предметне набавке.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. 
тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума најнижа понуђена цена.

У случају да два понуђача имају исту цену предност се даје понуђачу који има краћи рок извођења радова.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним набавкама.

Неуобичајено ниска цена је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

ПРОПИСИ  О ЗАШТИТИ  НА  РАДУ

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

ДОСТАВЉАЊЕ  ДОКАЗА

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2014, 2015 а за 2016. годину уколико није могуће утврдити увидом у регистру на сајту Агенције за привредне регистре, достави копију финансијског извештаја за статистичке потребе.

Предузетници који воде просто књиговодство треба да доставе Образац ППДГ-1С за 2014, 2015 и 2016 годину, у штампаном облику.

ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

Понуда се доставља на адресу Наручиоца поштом или личном доставом у затвореној и печатираној коверти са назнаком „Понуда за јавну набавку број 02-37/49-2017-ЈП8 – не отварати“. На полеђини  коверте понуђач назначава свој назив, адресу и број телефона.

АДРЕСА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“, Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор

Понуду које се не достави на назначен начин комисија Наручиоца неће разматрати, као ни понуду које стигне у оштећеној или непечатираној коверти.

ОТВАРАЊЕ  ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно 15.06.2017. године у 11 часова  у просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ , Белог Голуба бр. 5, 25000 Сомбор у сали за састанке на трећем спрату. Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни  су  да поднесу пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

ЗАХТЕВ  ЗА ЗАШТИТУ  ПРАВА

Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка  рок  за  подношење  захтева  за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке о додели Уговора на Порталу јавних набавки, с тим да је подносилац захтева дужан да уплати таксу одређену чл.156. Закона, на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, а све у складу са „УПУСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА“ објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је Уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗJN.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних  и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

5 ОБРАЗАЦ ЗА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Број 02-37/49-2017-ЈП8

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре |  |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. |  |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. |  |

Обавезни услови од тачке 1. до 4. наведене табеле доказују се на начин описан у табели или упућивањем на Регистар понуђача а све у складу и на начин утврђен у члану 79. Закона о јавним набавкама.

Место и датум	         ПОНУЂАЧ

М.П.

5а ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Ред. бр. | Назив документа | ИСПУЊЕНО |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да располаже неопходним финансијским капацитетом: А) Да у претходне три обрачунске године (2014 и 2015) није исказао губитак у пословању - Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2016. годину уколико није могуће утврдити увидом у регистру на сајту Агенције за привредне регистре, достави копију финансијског извештаја за статистичке потребе. Предузетници који воде просто књиговодство треба да доставе Образац ППДГ-1С за 2014, 2015 и 2016 годину, у штампаном облику. Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета дуже од 5 дана - Наручилац проверава увидом на сајту НБС. |  |
| 2 | Пословни капацитет - Да је предходних пет обрачунсих година ( 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 ) израдио минимум 5 бунара реверсном методом, минималне дубине до 70м. Доказ: Референц листа, фотокопија Уговора о извођењу радова и рачуна са спецификацијом оверних од стране инвеститора и надзорног органа, као доказ о изведеним радовима. |  |
| 3 | Кадровска опремљеност - Да има запослена следећа лица : - Два ( 2 ) дипломирана инжењера геологије за хидрогеологију који поседују лиценцу 492 - Десет радника који ће бити ангажовани на реализацији-извођењу предметне јавне набаве, од којих су два геобушача са одговарајућим квалификацијама Доказ: За лица која су у радном односу код понуђача, фотокопије радне књижице и одговарајуће М/МА обрасце пријаве на обавезно социјално осигурање запослених, или ако лице није у радном односу: фотокопије уговора о ангажовању и одговарајуће М/МА обрасце за обавезно социјално осигурање запослених. За сва лица доставити и фотокопију ППП ПД обрасца за месец који предходи месецу објављивања позива за подношење понуда. За дипломиране инжењере геологије за хидрогеологију доставити фотокопију лиценце 492 са потврдом Инжењерске коморе Србије да је иста важећа. За 2 запослена квалификована геобушача доставити доказ да су стручно оспособљени, приказ дипломе или сертификата који је издат од овлашћене институције да је одређено лице квалификовано и оспособљено да обавља послове геобушача. За преосталих 8 запослених радника који ће бити ангажовани на реализацији предметне јавне набавке, доставити и изјаву да су оспособљени за извођење радова који су предмет јавне набавке. |  |
| 4 | Техничка опремљеност - Да располаже потребним техничким капацитетом: - 1 бушаћа гарнитура за реверсно бушење ( минимална дубина 70м, пречник бушења 820мм ) - Компресор капацитета минимум 10бара - Дизел агрегат минималне снаге 18,5 кW - Апаратура за геофизички каротаж, која ће се користити за геофизичка мерења у истражној бушотини. Доказ: За средства набаљена до 31.12. 2016. године. пописна листа или аналитичке картице основних средстава на којима ће бити видно обележена тражена техничка опрема. За средства набављена од 01.01.2017., рачун и отпремница. Као доказ техничке опремљености може се приложити и уговор о закупу са пописном листом закуподавца или другим доказом о власништву на ком ће видно бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. Понуђач је дужан да достави атест-стручни налаз о извршеном испитивању бушаће гарнитуре у циљу утврђивања стања и примене мера безбедности и здравља на раду. Понуђач је дужан да уколико је опрема за геофизички каротаж набављена до 31.12.2016. године достави пописне листе или аналитичке картице основних средстава, на којима ће бити видно истакнута тражена техничка опрема, за средства набављена од 01.01.2017.године, рачун и отпремницу, а може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца или другим доказом о власништву на којој ће видно бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. Овај доказ достаља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно. |  |

Место и датум	                   ПОНУЂАЧ

М.П.	                             	____

5б ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА

Број 02-37/49-2017-ЈП8

Подизвођачи достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.

| Р.Б. | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА ПОНУЂАЧА.

ДАТУМ:	                               М.П.	                Потпис овлашћеног лиц

5в ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Број: 02-37/49-2017-ЈП8

Учесници заједничке понуде достављају сву документацију од редног броја 1. до 4.

| Р Б | Документ | Прилог уз понуду |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре | да | не |
| 2 | Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ за правна лица: - Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника; - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); - Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). Доказ за предузетнике: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). - Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); Доказ за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. | да | не |
| 3. | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. | да | не |
| 4. | Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. -Правна лица, предузетници и физичка лица. Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. | да | не |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

ДАТУМ:	                                  М.П.	           Потпис овлашћеног лица

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави следеће доказе о испуњености услова из члана 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама  по наведеном редоследу:

  - Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум издавања);

Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне регистре

2.  Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре;

Доказ за правна лица:

- уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника;

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике);

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике).

Доказ за предузетнике:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике).

Доказ за физичко лице:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.

- Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се достављањем уверења Пореске управе Министарства финансија и  привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  уверења  надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

-Правна лица, предузетници и физичка лица.

Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

- Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским капацитетом.

Неопходан финансијски капацитет –

А) да у претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016) није исказао губитак у пословању – За 2014 и 2015 Наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за привредне регистре, а за 2016. годину уколико није могуће утврдити увидом у регистру на сајту Агенције за привредне регистре, достави копију финансијског извештаја за статистичке потребе.

Предузетници који воде просто књиговодство треба да доставе Образац ППДГ-1С за 2014, 2015 и 2016 годину, у штампаном облику.

Б) да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних банака за обављање платног   промета   дуже   од   5   дана   -

Наручилац проверава увидом  на сајту НБС.

Додатни услови из табеларног прегледа доказују се на начин како је то наведено у самој табели додатних услова.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено

солидарно према наручиоцу .

Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе

заједничку понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће  у поступку,  који су   наведни од  тачке 1. до 4. обавезних  услова, а додатни услови из табеларног прегледа доказују се на начин како је то наведено у самој табели додатних услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђач, односно  добављач  у  потпуности одговара наручиоцу за извршење

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних  обавеза,

без  обзира на број подизвођача .

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити подизвођачу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача, а  уколико  уговор  између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  обавезних услова из чл.75.ст.1.тачка 1. до 4. Закона.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац обавезних  и додатних услова  ископирати и попунити.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача , чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као  најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копији  свих  или појединих доказа.

Накнадно достављање доказа није могуће.

Ако Понуђач има седиште у страној држави, у којој се не издају докази из чл.77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писануи изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, оверену пред управним или судским органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој промени писмено обавести  Наручиоца и да је документује на прописан начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају:

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре

- Билансе стања и успеха за 2013, 2014 годину, а за 2016. Годину, уколико није могуће утврдити увидом у регистру на сајту Агенције за привредне регистре, достави копију финансијског извештаја за статистичке потребе.

Предузетници који воде просто књиговодство треба да доставе Образац ППДГ-1С за 2014, 2015 и 2016 годину, у штампаном облику.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

Број: 02-37/49-2017-ЈП8

Понуда бр._______од ___________ за јавну набавку бр. 02-37/49-2017-ЈП8

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Врста правног лива: (микро, мало,средње, велико,физичко лице) |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа

  - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:

Адреса подизвођача:

Матични број подизвођача:

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса подизвођача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

  - ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон/Факс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Датум:

Место:	М.П.	Потпис овлашћеног лица

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

Број: 02-37/49-2017-ЈП8

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Услови и начин плаћања (максимум 45 дана – по Закону) |  |
| Рок за завршетак радова (максимум 120 дана по од потписивања Уговора) |  |
| Место извођења радова | ЦСВ „ЈАРОШ“ Сомбор |
| Гарантни рок (Минимум 24 месеца од дана примопредаје) |  |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана) |  |
| Стабилност цена | Цене су фиксне током трајања Уговора. |
| Остало |  |

Аванс није дозвољен.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена.

У случају да два понуђача имају исту цену предност се даје понуђачу који има краћи рок извођења радова.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду.

Број: 02-37/49-2017-ЈП8

| Ред. бр. | Назив добра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |  |
| 2 | СТОПА ПДВ-а |  |
| 3 | ИЗНОС ПДВ-а на укупну цену |  |
| 4 | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Образац структуре цене понуђачи попуњавају на следећи начин:

- под тачком 1. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а

- под тачком 2. понуђач уписује стопу ПДВ-а

- под тачком 3. понуђач уписује ПДВ-а на укупну цену

- под тачком 4. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом

Укупна  цена  мора  да  садржи  све  основне  елементе  структуре  цене.

Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати.

Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене  у табели и образац структуре цене потпише, овери печатом , чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.

| Датум ________________ | Понуђач |
| --- | --- |
| М. П. |  |

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

- складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач  __________________________

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке - Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду, Број: 02-37/49-2017-ЈП8, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У   вези   са   позивом   за   набавку - Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду, Број: 02-37/49-2017-ЈП8, у ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, у  отвореном поступку  јавне набавке, изјављујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум_______________ 	      М.П.                                     ПОНУЂАЧ

_________________

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- 2) учинио повреду конкуренције;

- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

- Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. 
тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Број: 02-37/49-2017-ЈП8___

Датум: ____________.

Сомбор, Белог голуба бр. 5

тел: 025/464-222

факс: 025/464-236

www.vodokanal.co.rs

e.mail: dir@vodokanal.co.rs

13. МОДЕЛ УГОВОРА

На основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу по Јавном позиву                  бр. 02-37/49-2017-ЈП8/__ за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку радова, објављеног на  Порталу јавних набавки и интернет страници ЈКП ''Водоканал'' Сомбор, кога заступа в.д. Директора, Јасмина Бобић, (у даљем тексту: Наручилац), с једне и ___________________________, из ___________ул._________________, мат.бр. _________, ПИБ, кога заступа директор, __________________  (у даљем тексту: Извођач),  с  друге  стране, з а к љ у ч у ј у

УГОВОР

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора су Радови – Бушење два бунара на ЦСВ „ЈАРОШ“ – ОРН: 45262220 – Бушење бунара за воду, Број: 02-37/49-2017-ЈП8. Извођач се обавезује да ће за рачун Наручиоца извршити радове, која су предмет овог Уговора, једнократно по захтеву  Наручиоца у свему према конкурсној документацији и под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Извођача број _________ од _________2017. године, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Финансирање

Члан 2.

Наручилац се обавезује да ће, у складу са прихваћеном понудом и испостављеном ситуацијом, извршити плаћање извршених радова.

Обавезе наручиоца

Члан 3.

Наручиоц се обавезује да:

- обезбеди пројектно-техничку документацију за предметне радове

- обезбеди стручни надзор у току извођења предметних радова.

- ископ компензационог базена и канала за флуид, те узимање узорка воде и израда

анализе А обима.

Стручни надзор

Члан 4.

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења предметних радова, за које поседује сву потребну документацију. О именованим лицима за стручни надзор ће писмено обавестити Извођача радова.

Стручни надзор обухвата контролу да се грађење врши према пројектној документацији, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, давање упутстава Извођачу и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Стручни надзор саставља извештај о надзору на бушењу бунара.

Обавезе извођача и одговорног извођача радова

Члан 5.

Извођач је дужан да:

- решењем одреди одговорног Извођача радова на градилишту и о томе писмено обавести Инвеститора одмах након потписивања овог Уговора.

Одговорни извођач радова је дужан да:

- изводи радове према пројектној документацији, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за поједине врсте радова,

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја и заштиту околине за све време трајања грађења,

- обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине,

-обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,   инсталација и опреме,

- ангажује Геофизички институт из Батајнице за геолектрична каротажна мерења,

- води грађевински дневник,

- на градилишту обезбеђује уговор о грађењу и пројектну документацију на основу које се објекат гради.

Мере заштите на раду

Члан 6.

Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, те прихвата :

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности здравља људи и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова,

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Вредност уговорених радова

Члан 7.

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а, док ПДВ износи _______________ динара, што укупно износи ______________ динара и утврђена је на основу понуде Извођача број _______ од ______2017. године.

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне. Обрачун изведених радова вршиће се на основу стварно изведених количина радова и према ценама из усвојене понуде Извођача радова број_____ од______2017. године.

Начин плаћања

Члан 8.

Исплату извршених радова Наручилац ће вршити на рачун Извођача број _____________код Банке _________________, на основу испостављених  привремених и окончане ситуације, оверених од стране стручног надзора и инвеститора, у року од  ___________, датих у понуди Извођача.

Рок за извођење радова

Члан 9.

Рок за завршетак свих радова који су предмет овог Уговора је _____ дана, рачунајући од дана потписивања Уговора.

Извођач је обавезан да радове почне најкасније у року од петнаест дана од дана потписивања овог Уговора. Динамику извођења радова направиће Извођач пре почетка извођења радова, уз сагласност Наручиоца. У случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, као што су поплава, земљотрес или друга елементарна непогода, извођач је дужан да писмено обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова. Извођач има право на продужење рока изградње и у случају задоцњења Наручиоца у испуњењу њихових уговорених обавеза (задоцњавање за увођење у посао, плаћање по привременим ситуацијама) и то за онолико времена колико је то задоцњење трајало.

Наручилац ће посебним налогом позвати Извођача да уроку од 15 (петнаест) дана отпочне са радовима.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 10.

Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Извођач.

Извођач је дужан да на захтев Наручиоца и стручниг надзора, поднесе потребне атесте о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације.

Уговорна казна

Члан 11.

Ако извођач својом кривицом не изврши уговорене радове у року из члана 9. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења и то у висини од 0,05% од вредности уговорених радова, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од вредности уговорених радова.

Уговорну казну из претходног става Извођач ће платити по испостављеном обрачуну уговорене казне од стране Наручиоца у року од осам дана.

Гарантни рок

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове износи ______месеци рачунајући од извршене примопредаје радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.

Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, који су настали због тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико Извођач радова не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручиоц, Наручиоц има право  да те недостатке отклони на рачун Извођача.

Члан 13.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Извођачем, као и да ће наручилац, ако Извођач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Завршне одредбе

Члан 14.

Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у духу добре пословне сарадње, а у случају да их не могу решити уговарају надлежност одговарајућег Суда у Сомбору.

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

За ПОНУЂАЧА:			                                    За НАРУЧИОЦА:

______________________                                      _______________________________

в.д. Директора, Јасмина Бобић